[image: image1.png]



	PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP

PARA O SETOR PETRÓLEO E GÁS - PRH-ANP
	PRH NO 



RELATÓRIO DE PLANO DE

TRABALHO DE PESQUISA

	1 – IDENTIFICAÇÃO

	Nome do Bolsista

Tiago Pinheiro de Carvalho

Tiago Pinheiro de Carvalho

	Título do Programa 

ENGENHARIA DE PROCESSOS EM PLANTAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL


	Título do Curso / Especialização 

Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo e Gás Natural

	Instituição 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
	Sigla

UFRN

	Nome do Orientador (1)

Wilson da Mata
	Nome do Orientador (2)

Jennys Lourdes Meneses Barillas



	2 – TÍTULO

	Estudo de sistemas Multicomponentes no processo de injeção de vapor


	3 – INTRODUÇÃO

	As acumulações de petróleo possuem, na época da sua descoberta, uma certa quantidade de energia, denominada energia primária.


A quantidade de óleo que pode ser retirada de um reservatório unicamente a expensas de sua energia natural é chamada de recuperação primária. Por outro lado, recuperação secundária ou convencional é a quantidade adicional de óleo obtida por suplementação da energia primária com energia secundária, artificialmente transferida para a jazida, ou por meios que tendem a tornar a energia primária mais eficiente.


Quando as operações de recuperação secundária começam antes de terminar a fase de produção primária elas são muitas vezes chamadas de operações de manutenção de pressão. Modernamente a maioria dos sistemas de recuperação secundária é implantada tão cedo quanto possível na vida do reservatório. Com isso, o termo manutenção de pressão vai perdendo sua utilidade.


Os objetivos práticos básicos dos métodos de recuperação convencional são o aumento da eficiência de recuperação e a aceleração da produção. 


Os métodos de recuperação avançada podem ser empregados para atuar nos pontos onde o processo convencional não conseguiu atingir as taxas de recuperação desejadas.

Os métodos de recuperação avançada atuam reduzindo a viscosidade do óleo ou diminuindo as tensões interfaciais.

A injeção de vapor é um dos métodos de recuperação avançada, classificada como métodos térmicos. O método consiste na injeção de vapor saturado no reservatório formando um banco de vapor que se condensa e transfere calor para o óleo, para água e para própria rocha, inclusive as das camadas adjacentes. É um processo bastante apropriado para formações muito permeáveis e espessas, portadoras de óleo viscoso.

O efeito mais óbvio do aquecimento de um reservatório é a redução da viscosidade do óleo. Um outro efeito básico inerente à injeção de vapor é a expansão do óleo do reservatório após o aquecimento. A dilatação do óleo, quando aquecido, adiciona energia para expulsar os fluidos do reservatório. Um terceiro benefício para a recuperação na injeção de vapor é a destilação do óleo. No deslocamento de um óleo volátil por vapor, a alta temperatura, as frações mais leves do óleo residual podem ser vaporizadas. Essas frações se condensam quando em contato com a formação mais fria, formando um solvente ou banco miscível à frente da zona de vapor.
As seguintes características são favoráveis ao método:

· Óleos viscosos entre 10 e 20 ºAPI são mais suscetíveis à redução de viscosidade pelo calor. Óleos voláteis de alto ºAPI podem ser considerados para o método de injeção de vapor devido à recuperação adicional causada pela destilação do óleo e extração por solvente.

O vapor injetado aquece o óleo, reduzindo a sua viscosidade, resultando numa maior mobilidade.

	· Reservatórios com menos de 3000 ft (900 m) de profundidade minimizam as perdas de calor. Também o calor latente é maior a pressões mais baixas. Portanto, mais calor pode ser transportado por unidade de massa de vapor injetado em reservatórios rasos, de baixa pressão, do que em zonas mais profundas a altas pressões.

· Permeabilidade maior ou igual a 500 md auxilia o fluxo de óleos viscosos. A permeabilidade em projetos de injeção de vapor é muito importante porque a resposta depende da vazão de injeção.

· Uma saturação de óleo próxima de 0,15 m3 de óleo/m3 de rocha aumenta as chances de sucesso econômico.

· Espessuras de arenito excedendo 30 ft (9 m) a 50 ft (15 m) geralmente são necessárias para limitar as perdas de calor da formação em projetos de injeção de vapor.

A recuperação térmica por injeção de fluido quente é um método comprovado na prática para produzir óleos viscosos de baixo ºAPI. Em muitos casos nenhum outro método pode ser exeqüível para reforçar a recuperação primária ou secundária. Apresenta uma vantagem sobre a combustão em situ que é a de danificar menos os poços. Além disso, os métodos de injeção de vapor fornecem maiores vazões de injeção de calor do que outros métodos térmicos. Assim, mais calor é aplicado rapidamente ao reservatório.


	4 – OBJETIVO

	Modelar, através do programa computacional WinProp, diferentes sistemas multicomponentes e Black oil que  se adéqüem a uma caracterização PVT de um óleo;

Modelar e simular um reservatório com características do Nordeste brasileiro aplicando a injeção continua de vapor em sistemas multicomponentes.




	5 – RELEVÂNCIA DO TEMA

	No nordeste brasileiro existem jazidas de óleo pesado nas quais se produzem com a ajuda de métodos térmicos, por isso a necessidade de estudar estes processos com o intuito de melhorar a eficiência e a recuperação de óleo.

A maior parte dos estudos de recuperação avançada de óleo, envolvendo injeção de vapor, desprezam o fenômeno da destilação do óleo.




	6 – METODOLOGIA

	Revisão bibliográfica sobre sistemas multicomponentes e sobre injeção de vapor;

Modelar um reservatório homogêneo com dados da literatura e dados reais;

Analisar diferentes sistemas PVT de um óleo para realizar diferentes sistemas multicomponentes;

Através do programa computacional WinProp, iremos simular a injeção de vapor em reservatórios de óleos com multicomponentes;

Simulações para o modelo multicomponentes e black-oil;

Comparar os sistemas multicomponentes com os modelos black-oil;

Analisar e discutir resultados;

Apresentar a dissertação.


	7 – ETAPAS

	Pesquisa bibliográfica sobre os assuntos envolvidos no trabalho;

Modelagem, simulação, análise de dados e de resultados;

Apresentação da dissertação.



	8 – CRONOGRAMA DE TRABALHO

	 
2008
 
 
 
2009
 
 
Atividade
1
2
3
4
1
2
3
4
Disciplinas
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminário Introdutório sobre Métodos de Recuperação Avançada de Petróleo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisão Bibliográfica
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminário sobre a Revisão Bibliográfica
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado da Arte
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolhimento de dados da bacia potiguar para construção do modelo de reservatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de Dissertação
 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento Teórico e Simulações
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados e conclusões
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualificação de Mestrado
 
 
 
 
 
 
 
 
Defesa da Dissertação
 
 
 
 
 
 
 
 



	9 – DISCIPLINAS DA ESPECIALIZAÇÃO

	SEMINÁRIOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL; 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO;

SISTEMAS DE PRODUÇÃO PETROLÍFERA;

MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS;

TERMOFLUIDODINÂMICA APLICADA;

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS;

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE RESERVATÓRIOS;


	10 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

	· J. E. Thomas, Fundamentos de Engenharia de Petróleo, 2001;

· A. J. Rosa, R. S. Carvalho, J. ª D. Xavier; Engenharia de Reservatórios de Petróleo, 2006;
· Manichand, R. N., Mata, W., Mata, A. L. M.: Recuperação avançada de petróleo através do aquecimento eletromagnético associado com a injeção de água: estudo de casos;
· Queiroz, G. O., Barillas, J. L. M., Dutra Jr, T. V., Mata, W., Barros Neto, E. L.: INFLUÊNCIA DA COTA DE VAPOR NO PROCESSO DE INJEÇÃO CÍCLICA DE VAPOR;
· Queiroz, G. O.: OTIMIZAÇÃO DA INJEÇÃO CÍCLICA DE VAPOR EM RESERVATÓRIOS DE ÓLEOS PESADOS;
· Manichand, R. N.: ANÁLISE DO DESEMPENHO DO AQUECIMENTO ELETROMAGNÉTICO NA RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO;
· http://www.dep.fem.unicamp.br/boletim/bolnovembro/artigoPravap.htm;
· http://www.anp.gov.br/doc/informe_ci/CI_n_31.pdf
· .

· 


	11 – OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES

	


	Local

Natal
	Data

 __19___/_11____/_______2008








�PAGE \# "'Página: '#'�'"  ��





( PRHfor17.rtf

_1080654135.doc
[image: image1.png]






