[image: image1.jpg]Programa de arl
Recursos Humanos Agéncia Nacional
da ANP do Petrsleo,

Gds Natural e Biocombustiveis





Adequação do Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo – LAMP aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.
Janaina Karla de Medeiros Penha1, Andrés Ortiz Salazar2, Walter Link3
Bolsista PRH ANP, Jana_penha@hotmail.com, 1Departamento de Engenharia Elétrica, DCA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2 Departamento de Engenharia Elétrica, DCA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 3Departamento de Engenharia Mecânica, DEM, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Motivação: Durante o processo de produção de um poço de petróleo é comum a produção simultânea de água e óleo, seja pelas próprias propriedades do reservatório de petróleo ou como conseqüência da injeção de água utilizada no processo de recuperação secundária deste reservatório.

Com o propósito de realizar a calibração dos diversos tipos de medidores instalados em linha na indústria petroquímica para monitoração contínua do BS&W, foi desenvolvido, projetado e construído o Laboratório de Avaliação de Medições em Petróleo - LAMP que permitirá a simulação de diferentes condições de operação dos medidores em campo, ou seja, simular misturas de água e óleo em proporções e vazões variadas.

Objetivo: Este trabalho visa contemplar atividades que possam extrair contribuições científicas relacionadas à medição de vazão e BS&W, com o objetivo de otimizar os métodos já existentes no LAMP e principalmente credenciar a metodologia adotada, através de instituição competente, neste caso o INMETRO, que utiliza a norma NBR ISO 17025 - “Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração”, como norma básica para o processo de reconhecimento de competência. 
Desafio Intrínseco: As necessidades de pesquisas laboratoriais na utilização de petróleo cru elevam a complexidade do trabalho. Além da certificação pela ISO Guide 17025 e do baixo nível de incerteza, estes podem ser considerados desafios, pois são levados em consideração durante o processo de certificação pelo INMETRO.  
Resultados Esperados: Esperamos desenvolver uma metodologia que possa ser utilizada por qualquer tipo de laboratório de calibração e/ou ensaio, que deseje implantar um Sistema da Qualidade de acordo com a ISO 17025:2005, demonstrando possuir políticas e procedimentos que garantam a qualidade. Além disso, pretende-se iniciar os procedimentos pertinentes a solicitação da acreditação do LAMP junto ao INMETRO.
Aplicação na Indústria do Petróleo: Com o propósito de realizar a calibração dos diversos tipos de medidores instalados em linha na indústria petroquímica para monitoração contínua do BS&W, foi desenvolvido, projetado e construído o Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo. Um dos objetivos deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia que possa ser utilizada por qualquer tipo de laboratório de calibração e/ou ensaio na indústria do petróleo, que deseje implantar um Sistema da Qualidade de acordo com a ISO 17025:2005. Além de possibilitar ao LAMP o credenciamento junto ao INMETRO, através dos requisitos do Manual da Qualidade proposto pela NBR ISO/IEC 17025 “Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração” que trata inclusive do procedimento para a avaliação da estimativa da incerteza de medição. 

Benefícios: Uma vez desenvolvendo a metodologia para implantação do Sistema da Qualidade em laboratórios de calibração e/ou ensaios de acordo com a ISO 17025:2005 na indústria petrolífera, os laboratórios poderão se utilizar desta, diminuindo os custos com consultorias, como também formando sua própria equipe nos requisitos da norma. 






[image: image1.jpg]