[image: image1.jpg]Programa de arl
Recursos Humanos Agéncia Nacional
da ANP do Petrsleo,

Gds Natural e Biocombustiveis





ANÁLISE TERMODINÂMICA DE UM QUEIMADOR INFRARED OPERANDO COM GLICERINA/GLP
Marcello Araújo Dantas1, Francisco de Assis Oliveira Fontes2
Bolsista M.Sc ANP, marcello_1984@hotmail.com, ¹.²Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo e Gás Natural - PPgCEP, UFRN 
Motivação: Uma das grandes preocupações da engenharia térmica na produção de calor industrial está relacionada com os processos de combustão convencional em relação aos teores de emissões gasosas lançados na atmosfera. Atualmente, com a crise energética mundial, a produção de biodiesel tem sido incentivada cada vez mais, e com isto a glicerina co-produzida em excesso nas usinas de produção é descartada no meio ambiente mediante o processo de queima. 
Objetivo: O presente trabalho propõe investigar inicialmente o comportamento termodinâmico e os efeitos sobre a queima da glicerina juntamente com GLP em proporções adequadas, visando obter elementos para definir os parâmetros de projeto de um queimador infrared a ser construído, capaz de inibir a formação principalmente de acroleína e de outros poluentes como NOx, Particulados e CO. 
Desafio Intríseco: A glicerina queimada diretamente de forma convencional produz espécies gasosas críticas para a saúde humana e o meio ambiente. Como uma ação mitigadora para esse problema, propõe-se o desenvolvimento de um queimador infrared, onde a troca principal de calor ocorre por radiação e os gases quentes emitidos passam através de um leito cerâmico capilar com tempo suficiente para oxidação completa do combustível, evitando assim a formação de espécies gasosas periculosas.

Resultados Esperados: Foram realizados, portanto, os balanços de massa e energia de modo a prever o excesso de ar empregado na combustão, bem como o fornecimento de calor, além dos parâmetros de operação (pressão, temperaturas adiabática e de trabalho e os consumos de combustíveis). 
Aplicação na Indústria do Petróleo: A análise termodinâmica preliminar teve por objetivo estabelecer referência e uma metodologia para avaliar a eficiência do queimador infrared operando com o combustível dual GLP/Glicerina e nesse sentido, avaliar a viabilidade deste num processo de combustão em uma usina de produção de biodiesel. A análise do processo situa-se em concordância com as normas e regulamentos dos organismos de controle ambiental.
Benefícios: Os resultados serão utilizados para projetar e implementar um protótipo capaz de validar e demonstrar os resultados obtidos.  
[image: image1.jpg]